- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

- УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- «КРАСНОБЕРЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Задания

для домашней контрольной работы №1

по дисциплине «Тракторы»

для учащихся заочного отделения специальности 2-74 06 03

«Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»

Красный Берег, 2021

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

К выполнению контрольной работы можно приступить только тогда, когда усвоен весь учебный материал задания. Контрольная работа служит основанием для предварительной оценки знаний учащегося и средством контроля за его текущей учебной работой. Выполнение учащимися письменной контрольной работы – результат усвоения заочником учебного материала по предмету. Каждая контрольная работа должна быть выполнена полностью, т.е. должны быть даны ответы на все вопросы, имеющиеся в контрольной работе. Ответы на вопросы должны быть составлены своими словами, а не списаны с учебника или интернета. Излагая устройство механизма, прибора и т.д., нельзя ограничиваться только перечислением деталей, не описывая их назначение, взаимосвязи, способов крепления и места расположения на тракторе, а также материала изготовления.

Описывая узел (агрегат или деталь), необходимо придерживаться следующей схемы ответа:

назначение и материал изготовления;

крепление и взаимодействие с сопряженными деталями;

конструктивные особенности по сравнению с аналогичными по назначению узлами (агрегатами или деталями);

особенности технологии изготовления или крепления.

Сложные чертежи и пространственные изображения следует выполнять упрощенно в виде схем. Выполнять схемы следует карандашом с соблюдением правил черчения, грамотно и аккуратно, в масштабе. На схемах и в тексте необходимо проставлять цифровые обозначения. Категорически запрещается вместо схем использовать ксерокопии или фотографии узлов или агрегатов.

После выполнения задания в конце тетради должна быть указан список использованных источников, поставлена дата выполнения работы и подпись.

2 ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ВАРИАНТАМ

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 21 31 41 51,61 | 2,22 32,42 52,62 | 3,23 33 43 53, 63 | 4,24 34,44 54,64 | 5,25 35,45 55,65 | 6,26 36,46 56,66 | 7, 27 37,47 57,67 | 8,28 38,48 58,62 | 9,29 39,49 59,67 | 10,30 40,50 60,65 |
| 2 | 2,13 35,46 57,61 | 3,14 36,47 58,62 | 4,15 37,48 59,63 | 5,16 38,49 60,6 4 | 6,17 39,47 51,65 | 7,18 40 48 52,6 6 | 8,19 31,49 53,67 | 9,20 32,43 54, 60 | 10,11 33,44 55,61 | 1,12 34,45 56, 62 |
| 3 | 3,15 27,42 53,67 | 4,16 28,43 54,61 | 5,17 29,44 55,62 | 6,18 30,45 56,63 | 7,19 21,46 57,64 | 8,20 22,47 58,65 | 9,11 23,48 59,66 | 10,12 24,49 60,67 | 1,13, 25,50 51,61 | 2,14 26, 41 52,62 |
| 4 | 4,17 30,33 60,67 | 5,18 21,34 51,61 | 6,19 22,35 52,62 | 7,20 23,36 53,6 3 | 8,11 24,37 54,64 | 9,12 25,38 55,65 | 10,13 26,39 56,66 | 1,14 27,40 57,6 7 | 2,15 28,31 58,61 | 3,16 29,32 59,62 |
| 5 | 5,19 23,37 43,80 | 6,20 24,38 44,81 | 7,11 25,39 45,61 | 8,12 26,40 46,62 | 9,13 27,31 47,63 | 10,14 28,32 48,64 | 1,15 29,33 49,65 | 2,16 30,34 50,66 | 3,17 21,35 41,67 | 4,18 22,36 42,68 |
| 6 | 12,26 38,44 52,69 | 13,27 39,45 53,70 | 14,28 40,46 54,71 | 15,29 31,47 55,72 | 16,30 32,48 56,73 | 17,21 33,49 57,74 | 18,22 34,50 58,75 | 19,23 35,41 59,76 | 20,24 36,42 60,77 | 21,25 37,43 51,78 |
| 7 | 7,29 32,17 54,79 | 8, 30 33,48 55,80 | 9,21 34,49 56,81 | 10,22 35,50 57,61 | 1,23 36,41 58,62 | 2,24 37,42 59,63 | 3, 25 38,43 60,64 | 4,26 39,44 51,65 | 5,27 40,45 52,66 | 6,28 31,46 53,67 |
| 8 | 8,16 34,45 55, 68 | 9,17 35,46 56,69 | 10,18 36,47 57,70 | 11,19 37,48 58,71 | 2,20 38,49, 59,72 | 3,11 39,50 60,73 | 4,12 40,41 51,74 | 5,13 31,42 52,75 | 6,14 32,43 53,76 | 7,15 33,44 54,77 |
| 9 | 7,15 25,43 52,78 | 8,16 26,44 53,79 | 9,17 27,45 54,80 | 10,18 28,46 55,81 | 1,20 29,47 56,61 | 2,12 30,48 57,62 | 3,13 21,49 58,63 | 4,14 22,50 59,64 | 5,15 23,48 58,65 | 6,16 24, 49 59,66 |
| 0 | 10,20 28,36 58,66 | 1,11 29,37 59,67 | 2,12 30,38 60,60 | 3,13 21,30 51,61 | 4,14 22,40 52,62 | 5,15 23,31 53,63 | 6,16 24,32 54,64 | 7,17 25,33 55,65 | 8,18 26,34 56,66 | 9,19 27,35 57,67 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

- Классификация сельскохозяйственных тракторов.

- История развития отечественного тракторостроения в Республике Беларусь.

- Опишите общее устройство трактора. Приведите краткую техническую характеристику тракторов МТЗ-82, «БЕЛАРУС-1221»,  «БЕЛАРУС-3022».

- Общее устройство двигателя (назвать механизмы и системы, описать их назначение). Дайте определения основным параметрам двигателя: ВМТ HMТ, ход поршня, объем цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия. Вычертите схему КШМ двигателя и на ней укажите эти параметры.

- Опишите рабочий цикл 2-хтактного карбюраторного двигателя и укажите сопутствующие каждому такту давление и температуру. Описание поясните схемми.

- Опишите рабочий цикл 4-хтактного дизельного двигателя и укажите сопутствующие каждому такту давление и температуру. Описание поясните схемами.

- Назначение кривошипно-шатунного механизма, его общее устройство (назвать детали КШМ и описать их взаимосвязь).

- Назначение и устройство блок-картера и головки блока цилиндров, технология изготовления, материал, особенности конструкций в различных двигателях. Правила установки на двигатель головки блока цилиндров и прокладки.

- Назначение, устройство и установка на двигатель шатуна. Материал изготовления шатуна, конструктивные и технологические мероприятия, увеличивающие его надежность и долговечность. Шатунные подшипники.

- Назначение, устройство и установка на двигатель поршня и поршневых колец. Мероприятия, увеличивающие надежность и долговечность поршня. Вычертите технический рисунок поршня.

- Опишите назначение, устройство и установку на двигатель коленчатого вала. Материал изготовления коленчатого вала, конструктивные и технологические мероприятия, увеличивающие его надежность и долговечность. Коренные подшипники коленчатого вала. Вычертите технический рисунок коленчатого вала.

- Назначение газораспределительного механизма, его типы. Вычертите схему ГРМ и укажите все его детали. Вычертите диаграмму фаз газораспределения любого двигателя и опишите ее.

- Назначение, устройство и установка на двигатель гильз цилиндров. Их типы. Материал изготовления гильз, конструктивные и технологические мероприятия, увеличивающие их надежность и долговечность

- Назначение, устройство и установка на двигатель распределительного вала. Привод распредвала. Опишите назначение, типы, устройство и установку на двигатель толкателей. Выполните их технические рисунки.

- Опишите назначение, устройство и установку на двигатель коромысла. Вычертите его технический рисунок.

- Назначение, устройство и установка на двигатель клапанов с сопрягаемыми деталями. Изобразите технический рисунок клапана. Дайте определению понятия «тепловой зазор в клапанах» и обоснуйте необходимость его регулировки.

- Опишите назначение системы охлаждения двигателя, их типы. Опишите принципиальное устройство и действие жидкостной системы охлаждения. Какими способами регулируется температура двигателя.

- Опишите общее устройство и работу системы охлаждения двигателя Д-260. Выполните ее схему.

- Опишите общее устройство и работу гидромуфты привода вентилятора.

- Опишите устройство и работу воздушной системы охлаждения, сравните ее с жидкостной. Укажите тракторы и модели двигателей с воздушным охлаждения. Основные операции по уходу за системой охлаждения.

- Опишите назначения, устройство и работу водяного радиатора с паровоздушным клапаном и вентилятора.

- Опишите устройство и работу жидкостного насоса и термостата. Вычертите схему термостата.

- Опишите назначение смазочной системы, способы смазки. Перечислите детали двигателя смазываемые под давлением, разбрызгиванием (самотеком).

- Вычертите смазочную систему двигателя Д-243 и опишите её общее устройство и работу.

- Опишите общее устройство и работу смазочной системы двигателя Д-260.

- Вычертите схему центробежного очистителя масла (соплового). Опишите его устройство, работу и уход за ним.

- Опишите устройство и работу бессоплового центробежного очистителя масла. Вычертите его схему.

- Опишите назначение, типы, устройство и работу масляного насоса. Вычертите его схему.

- Назначение и типы вентиляции картера. Устройство и работа открытой системы вентиляции. Контроль за работой смазочной системы.

- Коэффициент избытка воздуха, его численное значение для бензиновых и дизельных двигателей. Типы горючих смесей, их соответствие режимам работы двигателя.

- Вычертите общую схему системы питания дизеля. Перечислите приборы системы питания, их назначение.

- Вычертите схему топливоподкачивающего насоса дизеля Д-243. Опишите его назначение, устройство и работу. Типы топливоподкачивающих насосов.

- Опишите назначение и общее устройство многоплунжерного насоса высокого давления. Вычертите схемы работы его секции и опишите её работу.

- Вычертите схему работы секции насоса высокого давления распределительного типа и опишите её работу.

- Вычертите схему форсунки. Опишите её устройство и работу. Возможные регулировки форсунки.

- Опишите назначение, устройство и работу автоматической муфты опережения впрыска топлива дизельного двигателя. Вычертите ее схему.

- Опишите порядок установки топливного насоса высокого давления на двигателя Д-243.

- Опишите назначение, устройство и работу всережимного регулятора оборотов коленчатого вала двигателя Д-243.

- Опишите назначение, устройство и работа мультициклонного воздушного фильтра.

- Дайте характеристику пускового двигателя П-10УД. Опишите его общее устройство и работу.

- Назначение, устройство и работа системы питания пускового двигателя. Режимы работы пускового двигателя.

- Вычертите схему редуктора пускового двигателя. Опишите его назначение, устройство и работу.

- Опишите назначение, устройство и работу аккумуляторной батареи. Схема включения аккумуляторной батареи в электрическую цепь.

- Опишите назначение, устройство и работу щеточного генератора переменного тока с регулятором напряжения.

- Опишите назначение, устройство и работу индукторного генератора переменного тока.

- Опишите назначение, устройство и работу системы зажигания от магнето.

- Опишите назначение, устройство и работу стартера.

- Определите полный объем одноцилиндрового двигателя (см3), у которого объем камеры сгорания равен 100 см3 и рабочий объем 804 см3.

- Рассчитайте рабочий объем одноцилиндрового двигателя (см3), диаметр цилиндра которого равен 90 мм, ход поршня – 105 мм.

- Чему равен литраж 4-цилиндрового двигателя у которого рабочий объем одного цилиндра равен 0,904 л?

- Рабочий объем 6-цилиндрового дизеля мощностью 114 кВт равен 7120 см3, диаметр цилиндра дизеля – 110 мм. Чему равен ход поршня?

- Рабочий объем 6-цилиндрового дизеля мощностью 114 кВт равен 7120 см3, ход поршня дизеля – 125 мм. Чему равен диаметр цилиндра?

- Рабочий объем 6-цилиндрового дизеля мощностью 114 кВт равен 7120 см3, диаметр цилиндра дизеля – 110 мм. Чему равно отношение S/D?

- Рабочий объем 6-цилиндрового дизеля мощностью 114 кВт равен 7120 см3, диаметр цилиндра дизеля – 110 мм. Чему равен радиус кривошипа коленчатого вала?

- У дизеля Д-243 частота вращения коленчатого вала равна 2200 об/мин. Какова частота вращения коленчатого вала? Дать подробное объяснение.

- На сколько градусов повернется коленчатый вал у 4-тактного двигателя при совершении полного рабочего цикла? Ответ подробно пояснить.

- Двигатель 4-тактный 8-цилиндровый V-образный. Рассчитайте через сколько градусов по углу поворота коленчатого вала происходят одноименные такты? Дать подробное объяснение.

- Впускной клапан двигателя открывается до прихода поршня в ВМТ по углу поворота коленчатого вала 16° и закрывается при положении поршня после прохождения нижней мертвой точки также по углу поворота коленчатого вала 46°. Рассчитайте продолжительность открытия впускного клапана.

- Дизель трактора средней мощности пропускает через цилиндр 250 м3 воздуха в час, содержание пыли в воздухе 2,5 г/м3. Рассчитайте сколько пыли (кг) поступит в цилиндры дизеля за 10 часов работы без очистки воздуха воздухоочистителем.

- Дизель трактора средней мощности пропускает через цилиндр 250 м3 воздуха в час, содержание пыли в воздухе 2,5 г/м3. Рассчитайте сколько пыли (грамм) поступит в цилиндры дизеля за 10 часов работы если коэффициент очистки воздуха воздухоочистителем 99,6%.

- Плунжерный топливный насос типа 4 УТНМ имеет диаметр плунжера 9 мм, рабочий ход плунжера 20 мм. Рассчитайте количество топлива, подаваемого одной секцией насоса при полном ходе плунжера, если коэффициент наполнения надплунжерного пространства 0,6 и плотность топлива 0,83 г/см3.

- При регулировке клапанов в дизеле Д-243 способ перекрытием клапанов в 1-ом цилиндре (впускной клапан 1 цилиндра начинает открываться, выпускной клапан заканчивает закрытие) отрегулированы зазоры 4, 6, 7 и 8 клапана. На какой угол следует повернуть коленчатый вал, чтобы отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах? Ответ подробно описать.

- При регулировке клапанов в дизеле Д-243 способ перекрытием клапанов в 1-ом цилиндре (впускной клапан 1 цилиндра начинает открываться, выпускной клапан заканчивает закрытие) отрегулированы зазоры 4, 6, 7 и 8 клапана. Укажите цифрами, в каких клапанах регулируются зазоры при перекрытии клапанов 4 цилиндра? Ответ подробно описать.

- В дизеле Д-243 для проведения регулировок клапанов поршень первого цилиндра установлен в положение ВМТ. В какой последовательности (по номеру цилиндров) проводится регулировка клапанов? Ответ подробно описать.

- У дизеля Д-260.1 величина зазора между торцами стержней клапанов и бойками коромысел впускных клапанов установлена 0,25…0,30 мм. Какой зазор должен устанавливаться для выпускных клапанов? Ответ обосновать.

- При регулировке клапанов в дизеле Д-260.1 способ перекрытием клапанов в 1-ом цилиндре (впускной клапан 1 цилиндра начинает открываться, выпускной клапан заканчивает закрытие) отрегулированы зазоры 3, 5, 7, 10, 11 и 12 клапанов. На какой угол следует повернуть коленчатый вал, чтобы отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах? Ответ подробно описать.

- При регулировке клапанов в дизеле Д-260.1 способ перекрытием клапанов в 1-ом цилиндре (впускной клапан 1 цилиндра начинает открываться, выпускной клапан заканчивает закрытие) отрегулированы зазоры 3, 5, 7, 10, 11 и 12 клапанов. Укажите цифрами, в каких клапанах регулируются зазоры при перекрытии клапанов 6 цилиндра? Ответ подробно описать.

- В дизеле Д-260.1 для проведения регулировок клапанов поршень 1 цилиндра установлен в ВМТ. В какой последовательности (по номеру цилиндров) должна производиться регулировка клапанов?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Карташевич, А.Н. Устройство тракторов: учеб. пособие/ А.Н. Карташевич [и др.]; под ред. А.Н. Карташевича.- Минск: РИПО, 2016.- 444 с.

- Парчук, В.Н. Тракторы «Беларус» категории «В» / В.Н. Парчук. – Мн.: Беларусь, 2012.

- Богатырев, А.А. Тракторы и автомобили / А.А. Богатырев, В.Р. Лехтер. - М.: Колос, 2005.

- Винничек, Л.Ф. Устройство тракторов: лабораторный практикум: учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности "Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ" / Л. Ф. Винничек, С. И. Русакович - Минск : РИПО, 2015.

- Ксеневич, И.П. Тракторы. Конструкция /  Ксеневича И.П. [и др.]. -М.: Машиностроение, 2000.

- Ксеневич, И.П. Трактор МТЗ-80 и его модификации/ Ксеневича И.П. [и др.]. – М: Агропроиздат, 1991.-397 с.

- Родичев, В.А. Тракторы. / В.А. Родичев. - М. : Агропромиздат, 2003.

- Мельников Д.И. Тракторы.: Учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп.-М.: Агропромиздат, 1990.

- Самущенко, Л.А. Руководство по эксплуатации гидромеханических передач/Л.А. Самущенков. - Мн.: ОАО «Амкодор», 2013.

- Шарипов, В.М. Устройство тракторов / В.М.  Шарипов [и др.].  – М.:МГТУ «МАМИ», 2007.

- Шило, И.Н. Конструкция тракторов и автомобилей /И.Н. Шило и др. – Минск: БГАТУ, 2012.

- ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 82.1». Руководство по эксплуатации, 2010.

- ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 1523». Руководство по эксплуатации, 2008.

- ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 1221». Руководство по эксплуатации, 2010.

- Бабук, У. Я. Тракторы и автомобили / У. Я. Бабук [и др.]. – Мн. : Урожай, 1998.

- Энергонасыщенные тракторы. Режим доступа: http://www.belarus-tractor.com/