Учреждение образования

«Краснобережский государственный аграрный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»

Тема  «Назначение, устройство, принцип работы и основные регулировки машин для внесения жидких органических удобрений.»

Цель работы: Изучить назначение, устройство, технологический процесс и технологическую настройку машин.

Время выполнения работы  2часа

Место выполнения работы  лаборатория сельскохозяйственных машин

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем  месте

- инструкция по охране труда  (прилагается)

Последовательность выполнения работы

1 Внеурочная подготовка

  - Самостоятельная подготовка к практическому занятию повторить пройденный материал по данной теме.

1.2  Подготовить проект отчета.

2 Работа в аудитории

2.1   Пройти входной контроль  на подготовленность к выполнению работы по следующим вопросам (тестовым заданиям)

•	•	Для чего предназначена машина МЖТ-Ф-10?

•	Способы и сроки внесения органических удобрений?

•	Какие применяются способы внесения органических удобрений?

2.2   Подготовить рабочее место к выполнению работы.

2.3   Выполнить:

Задание по теме

1. Изучить назначение, процесс работы и устройство сеялки.

2. Изучить технологическую настройку на заданный режим работы.

3. Определить неисправность, возможность и способ устранения.

4. Изучить правила ТО .

7. Составить отчет по форме.

Задание 1. Зарисовать кинематическую схему машины для внесения органики

МЖТ-Ф-10.

Задание 2. Описать принцип работы и регулировки машин МЖТ-Ф-10.

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Внесение жидких органических удобрений машинами типа МЖТ (РЖТ) состоит из следующих технологических операций: погрузка жидкого навоза из навозохранилищ специальными погрузчиками-измельчителями, которые одновременно с погрузкой обеспечивают и необходимое приготовление загружаемой массы; транспортировка жидких органических удобрений и распределение по поверхности поля в соответствии с заданной дозой внесения.

Погрузка удобрений из хранилищ в машины типа МЖТ (РЖТ) может осуществляться путем самозагрузки с помощью вакуума, создаваемого в емкости цистерны, и специальными погрузчиками. Наиболее распространены шнековые насосы НШ-50-1, фекальные горизонтально-центробежные насосы, ковшовые транспортеры, а также специальные погрузчики-измельчители жидкого навоза типа ПНЖ-250.

Машины типа МЖТ (РЖТ) предназначены для транспортирования, перемешивания и сплошного поверхностного внесения жидкого навоза. Они могут быть использованы для приготовления торфонавозных и других компостов, перевозки технической воды, барды, обрата и других жидкостей. На отражательный щиток под напором подается приготовленная навозная масса, которая веером распределяется по полю. Когда цистерна опустеет, агрегат снова подается под загрузку и цикл технологических операций повторяется.

Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-10 предназначена для самозагрузки, транспортировки, перемешивания и сплошного поверхностного внесения удобрений, а также для перевозки технической воды.

Машина состоит из цистерны 8 (рис. 3., а), сцепного устройства, ходовых колес 12 с балансирной подвеской. Она оборудована самозагружающим напорно-переключающим и распределительным устройствами, состоящими из заправочного рукава 7, смонтированного на поворотной штанге 6, вакуумной установки 13 с гидроприводом насосов, центробежного насоса 14, напорного трубопровода //, переключающего 9 и разливочного 10 устройств, предохранительных вакуумного 5 и жидкостного 4 клапанов, и гидросистемой.

Цистерна снабжена верхним 2 и нижним люками с крышками и поплавковым уровнемером 	 Вакуумная установка служит для образования разрежения в цистерне при заправке. Состоит из двух насосов ротационного типа. Всасывающий коллектор насосов трубопроводом соединен с корпусом предохранительного жидкостного клапана 4, внутри которого размещено два полых шара.

Центробежный насос, приводимый в действие от ВОМ трактора, перекачивает жидкость из цистерны в напорный трубопровод. Состоит из корпуса и рабочего колеса с лопастями. Насос крепят к фланцу патрубка цистерны.

Переключающее устройство служит для настройки машины на выполнение различных операций. Включает в себя верхнюю заслонку 15 (рис. 3., б), расположенную с внутренней стороны резервуара, нижнюю заслонку 22, гидроцилиндр 17, рычаг 16 и тягу 18, смонтированные на патрубке 23. Последний соединяет напорный трубопровод 11 с внутренней полостью цистерны.

Для дозировки и распределения удобрения по поверхности поля служит разливочное устройство. Оно состоит из патрубка 19, задвижки 20 и распределительного щитка 21, наклон которого можно изменять.

Машина может выполнять три операции: самозагрузку жидких органических удобрений из навозохранилища, перемешивание их во время транспортировки и внесение на поля.

Самозагрузка. Перекрывают заслонкой 22 (рис. 3., в) патрубок разливочного устройства, опускают с помощью гидроцилиндра штангу с рукавом 7 в навозохранилище и включают вакуумную установку. В цистерне создается разрежение до 0,061 МПа, и жидкость через рукав начинает заполнять ее. Как только жидкость, достигнув верхнего уровня, поднимет шар клапана 4 (рис. 3., а) до упора в патрубок вакуумного трубопровода, поступление удобрений прекратится. После заполнения цистерны штангу укладывают в транспортное положение и отключают вакуумную установку.

рис 1. Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-10:

а — общий вид; б - переключающее и разливочное устройство; в — схема заправки; г — схема перемешивания; д — схема разлива удобрений; / — уровнемер; 2 — люк; 3 — вакуумметр; 4 — предохранительный жидкостный клапан; 5 — предохранительный вакуумный клапан; 6 — штанга; 7 — заправочный рукав; 8 — цистерна; 9 — переключающее устройство; 10 — разливочное устройство; / / — напорный трубопровод; 12 — ходовые колеса; 13 — вакуумная установка; 14 — центробежный насос; 15, 22 — заслонки; 16 — рычаг; 17 — гидроцилиндр; 18 — тяга; 19, 23 ~ патрубки; 20 — сменная задвижка; 21 — распределительный щиток.

Перемешивание. Заслонку 15 (рис. 1.6, г) открывают гидроцилиндром, а заслонку 22 закрывают и включают насос. Жидкость из резервуара поступает в насос и нагнетается им по трубопроводу / / и патрубку 23 (рис. 1., б) в резервуар, т. е. циркулирует по кругу и перемешивается. Это предотвращает расслоение жидкости и образование осадка.

Внесение удобрений. Включают центробежный насос 14 (рис. 1., д), который подает жидкость по трубопроводу в патрубок разливного устройства. Заслонку 15 при этом закрывают, а заслонку 22 открывают. Выходя через отверстие в задвижке 20 (рис., 3., б) с большой скоростью, жидкость ударяется в щиток и веером (шириной 6... 12 м) распределяется по поверхности поля.

Дозу внесения удобрений регулируют заменой задвижки, изменением скорости движения агрегата и перестановкой распределительного щитка. Машину комплектуют задвижками с отверстиями диаметром 60, 90 и 110 мм. Для внесения 40...60 т удобрений на 1 га работают без задвижек. Размер отверстия задвижки и рабочую скорость агрегата выбирают по таблице.

Специальные агрегаты для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений — это тракторные полуприцепы с навешенным сзади культиватором. Подобный агрегат может применяться при междурядной обработке и поверхностном внесении жидкого навоза (АВМ-Ф-2,8). Работают агрегаты с тракторами класса 1,4 и 2 и обеспечивают производительность до 10...20 т/ч.

С использованием агрегата жидкие органические удобрения могут вноситься при высоте растений до 0,30 м и ширине междурядий 0,70 и 0,90 м.

Высокой эффективностью отличается агрегат АВВ-Ф-2,8, который монтируется на МЖТ-10. Агрегат обеспечивает внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений на лугах и пастбищах. Агрегат работает следующим образом: разрезает дернину, подрезает пласт на глубине 12... 18 см, вносит удобрения под подрезанный пласт, затем заделывает щели после прохода рабочих органов. Применение агрегата позволяет повысить эффективность использования жидких удобрений, повышает урожайность, уменьшает загрязнение окружающей среды. Агрегат АВВ-Ф-2,8 может быть демонтирован, а машина МЖТ-10 использоваться для поверхностного внесения. Производительность агрегата — до 26 т/ч.

В технологии работы с органическими удобрениями очень важна немедленная заделка их в почву. Если вся органика ежегодно запахивается в день внесения, то обеспечивается постоянный рост содержания гумуса в почве.

Резервом увеличения производства органических удобрений могут быть запасы озерных сапропелей. Применение сапропелевых удобрений (СУ) обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур, особенно эффективны они на малоплодородных дерново-подзолистых песчаных почвах. Оптимальными дозами СУ для песчаных и супесчаных почв являются 60...80 т/га при влажности 50%.

Удобрительная ценность сапропелей повышается при совместном их использовании с органическими и минеральными удобрениями.

Разработаны и внедрены в производство две технологии по добыче и использованию сапропелей. По первой из них земснаряд экскавирует сапропель и по плавающему и стационарному пульпопроводам подает пульпу влажность^ 97,0...98,5% на расстояние до 4 км на специально построенные дренированные поля (например, в колхозе "40 лет Октября" Ивановского района). Намываемый в отстойники слой сапропеля 0,4...0,8 м за зиму промораживается, становится рыхлым, влажность снижается до 72...75%. Заготавливают сапропели в отстойниках по технологии добычи фрезерного торфа с использованием серийных торфодобывающих машин. Фрезеруют верхний слой сапропелей на глубину до 20 см фрезерными барабанами МТФ41, ворошат — с помощью ворошилки МТФ-21. Валковате-лем ВУФ-2 высушенная масса собирается в валки, из которых подбирается торфоуборочной машиной МТФ-43 и выгружается в торцевую часть отстойника. Затем штабелюющей машиной  МТФ-71   масса формируется  в штабель. Вывозят сапропели в поле и вносят их с помощью серийных машин, работающих с органическими удобрениями.

Сущность второй технологии состоит в том, что намыв сапропелей производится непосредственно на поле, специально подготовленное для этих целей. Прокладывается магистральный и распределительный пульпопроводы, строятся дамбы обвалования, нарезаются борозды. Данная технология позволяет намывать сапропели в больших дозах (до 2 тыс. т), она перспективна для применения на малопродуктивных землях, прилегающих к озерам и требующих коренного преобразования.

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ОСНОВНЫХ МАШИН НА КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

На машинах типа МЖТ для внесения жидких органических удобрений доза внесения регулируется с помощью сменных задвижек, закрепленных на выливном патрубке переключающего устройства, и изменением поступательной скорости движения агрегата, а также зависит от угла расположения отражательного щитка. Рекомендуемые скорости движения агрегата и диаметры отверстий сменных задвижек для различных доз внесения приведены в табл. 3.5.

При настройке машин для внесения минеральных удобрений типа 1РМГ-4 необходимо проверить правильность натяжения клинового привода центробежных дисков.

Регулировка дозы внесения удобрений производится путем изменения размера щели между настилом5

Таблица1. Рекомендуемые скорости движения агрегата и диаметры отверстий сменных задвижек для различных доз внесения жидких органических удобрений и дозирующей заслонкой 4 по линейке 1, прикрепленной к заднему борту.

2.4 Оформить и сдать отчет.

2.5. Вопросы выходного контроля

- Назначение и основные сборочные единицы  машин для внесения удобрений МЖТ-Ф-10.

- Перечислите основные регулировки МЖТ-Ф-10.

- Чем изменяется доза внесения органических удобрений, МЖТ-Ф-10.

- Назовите операции при выполнении установки машины МЖТ-Ф-10 на дозу внесения.

- Принцип работы машины МЖТ-Ф-10.

- Опишите правила ТО.

- Опишите основные неисправности и методы их устранения.

Разработал преподаватель                                                   М. В. Жукова

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии__________ __________________дисциплин Протокол _____201_ № ______